电源模块（J_B使用）

图 1 电源模块控制接口

电源模块控制串口连接到外部管理模块，具体消息格式如下：

  - 外部管理软件到电源模块

内部ACK/NAK应答

- 接口数据名称：内部ACK/NAK应答。

接口数据标识：UART/LIMC_SOC1_DY_0400。

接口数据描述：内部ACK/NAK应答。

刷新周期：事件触发。

接口数据定义：见表 1。

表 1内部ACK/NAK应答帧格式

| 序号 | 数据元素名称 | 长度 | 值域 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧头开始 |  |  |  |  |
|  | 消息类型 | 1字节 | 0xF0=设置 0xF1=请求 0xF2=应答 0xF3=报告 0xF4=用户数据 0xF5=话音数据 0xF6=授时数据 0xF7=记录数据 0xF8=测试数据 默认值：0xF2 |  |
|  | 设备编号 | 1字节 | 默认值：0 | J_B：0=主机 |
|  | 消息ID | 2字节 | 消息代码：0x0400 |  |
|  | 数据长度 | 2字节 | 默认值：0 长度：16字节 | 长度计算方法：帧头+消息体+CRC。 |
| 帧头结束 |  |  |  |  |
| 消息体开始 |  |  |  |  |
|  | 应答消息ID | 2字节 | 默认值：0 |  |
|  | ACK/NAK | 1字节 | 0x0=ACK 0x1=NAK 默认值：0x0 |  |
|  | 消息异常代码 | 1字节 | 0x0=无效 0x1=CRC校验未通过 0x2=消息长度不匹配 0x3=消息ID不合法 0x4=消息数据不合法 0x5=设备编号不合法 默认值：0x0 |  |
|  | 设置成功标志 | 1字节 | 0x0=设置成功 0x1=设置失败 默认值：0x0 |  |
|  | 预留 | 1字节 | 默认值：0 |  |
|  | 预留 | 1字节 | 默认值：0 |  |
|  | 预留 | 1字节 | 默认值：0 |  |
| 消息体结束 |  |  |  |  |

电源模块自检查询

- 接口数据名称：电源模块自检查询。

接口数据标识：UART/LIMC_SOC1_DY_0401。

接口数据描述：电源自检查询。

刷新周期：事件触发，周期性消息。

接口数据定义：见表 2。

表 2电源模块自检查询帧格式

| 序号 | 数据元素名称 | 长度 | 值域 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧头开始 |  |  |  |  |
|  | 消息类型 | 1字节 | 0xF0=设置 0xF1=请求 0xF2=应答 0xF3=报告 0xF4=用户数据 0xF5=话音数据 0xF6=授时数据 0xF7=记录数据 0xF8=测试数据 默认值：0xF1 |  |
|  | 设备编号 | 1字节 | 默认值：0 | J_B：0=主机 |
|  | 消息ID | 2字节 | 消息代码：0x0401 |  |
|  | 数据长度 | 2字节 | 默认值：0 长度：16字节 | 长度计算方法：帧头+消息体+CRC。 |
| 帧头结束 |  |  |  |  |
| 消息体开始 |  |  |  |  |
|  | 自检命令 | 1字节 | 1=启动自检 2=停止自检 3=查询自检结果 默认值：1 |  |
|  | 自检类型 | 1字节 | 1=加电自检 2=周期自检 3=维护自检 4=初始化自检 默认值：1 |  |
|  | 预留 | 1字节 | 默认值：0 |  |
|  | 预留 | 1字节 | 默认值：0 |  |
|  | 预留 | 1字节 | 默认值：0 |  |
|  | 预留 | 1字节 | 默认值：0 |  |
|  | 预留 | 1字节 | 默认值：0 |  |
|  | 预留 | 1字节 | 默认值：0 |  |
| 消息体结束 |  |  |  |  |
| 备注1：启动自检即为进入自检模式，完成自检后，自动退出自检模式，并发送自检应答 备注2：停止自检即为强制退出自检模式 备注3：查询自检结果为周期自检时所发命令，对方发送自检应答 备注4：加电自检包括保X机功能自检，功放发射功能自检，通信功能自检 备注5：周期自检发送查询自检结果，收自检应答 备注6：暂无维护自检 备注7：被控端完成自检应答（初始化自检），主控端发送停止自检、初始化自检； |  |  |  |  |

电源模块控制（J_B）

- 接口数据名称：电源模块控制。

接口数据标识：UART/LIMC_SOC1_DY_0403。

接口数据描述：电源模块控制。

刷新周期：事件触发。

接口数据定义：见表 3。

表 3电源模块控制帧格式

| 序号 | 数据元素名称 | 长度 | 值域 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧头开始 |  |  |  |  |
|  | 消息类型 | 1字节 | 0xF0=设置 0xF1=请求 0xF2=应答 0xF3=报告 0xF4=用户数据 0xF5=话音数据 0xF6=授时数据 0xF7=记录数据 0xF8=测试数据 默认值：0xF0 | 类型：枚举 |
|  | 设备编号 | 1字节 | 默认值：0 | J_B：0=主机 |
|  | 消息ID | 2字节 | 消息代码：0x0403 |  |
|  | 数据长度 | 2字节 | 默认值：0 长度：16字节 | 长度计算方法：帧头+消息体+CRC。 |
| 帧头结束 |  |  |  |  |
| 消息体开始 |  |  |  |  |
|  | 整机风机开关控制 | 1字节 | 0x00——风机关电 0x01——风机开电 其余无效 默认值：0x00 | 开关风机电源使用 |
|  | 整机风机占空比控制 | 1字节 | 0x00——0%占空比 0x10——10%占空比 0x20——20%占空比 …… 0x90——90%占空比 0xA0——100%占空比 默认值：0x00 | 风速控制 |
|  | 清零最大最小值记录 | 1字节 | 默认值：0x00 清零：0x01 | 该字段设置为0x01会清零电流、电压最大/最小值，重新开始统计 |
|  | 预留不使用 | 1字节 | 默认值：0x00 | 该字段预留，不使用 |
|  | 预留 | 1字节 | 默认值：0 |  |
|  | 预留 | 1字节 | 默认值：0 |  |
|  | 预留 | 1字节 | 默认值：0 |  |
|  | 预留 | 1字节 | 默认值：0 |  |
| 消息体结束 |  |  |  |  |

软件升级数据包传输----0x040E

- 接口数据名称：软件升级数据包传输。

接口数据标识：UART/LIMC_SOC1_DY_040E。

接口数据描述：软件升级数据包传输。

刷新周期：事件触发。

接口数据定义：见表 10。

软件升级报告应答----0x040F

- 接口数据名称：软件升级报告应答。

接口数据标识：UART/LIMC_SOC1_DY_040F。

接口数据描述：软件升级报告应答。

刷新周期：事件触发。

接口数据定义：见表 11。。

电源模块到外部管理软件

内部ACK/NAK应答

- 接口数据名称：内部ACK/NAK应答。

接口数据标识：UART/DY_LIMC_SOC1_0410。

接口数据描述：电源模块到外部管理软件ACK/NAK应答。

刷新周期：事件触发。

接口数据定义：见表 4

表 4内部ACK/NAK应答

| 序号 | 数据元素名称 | 长度 | 值域 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧头开始 |  |  |  |  |
|  | 消息类型 | 1字节 | 0xF0=设置 0xF1=请求 0xF2=应答 0xF3=报告 0xF4=用户数据 0xF5=话音数据 0xF6=授时数据 0xF7=记录数据 0xF8=测试数据 默认值：0xF2 |  |
|  | 设备编号 | 1字节 | 默认值：0 | J_B：0=主机 |
|  | 消息ID | 2字节 | 消息代码：0x0410 |  |
|  | 数据长度 | 2字节 | 默认值：0 长度：16字节 | 长度计算方法：帧头+消息体+CRC。 |
| 帧头结束 |  |  |  |  |
| 消息体开始 |  |  |  |  |
|  | 应答消息ID | 2字节 | 默认值：0 |  |
|  | ACK/NAK | 1字节 | 0x0=ACK 0x1=NAK 默认值：0x0 |  |
|  | 消息异常代码 | 1字节 | 0x0=无效 0x1=CRC校验未通过 0x2=消息长度不匹配 0x3=消息ID不合法 0x4=消息数据不合法 0x5=设备编号不合法 默认值：0x0 |  |
|  | 设置成功标志 | 1字节 | 0x0=设置成功 0x1=设置失败 默认值：0x0 |  |
|  | 预留 | 1字节 | 默认值：0 |  |
|  | 预留 | 1字节 | 默认值：0 |  |
|  | 预留 | 1字节 | 默认值：0 |  |
| 消息体结束 |  |  |  |  |

电源模块自检应答（J_B）

- 接口数据名称：电源模块自检应答。

接口数据标识：UART/DY_LIMC_SOC1_0412。

接口数据描述：电源模块自检应答。

刷新周期：事件触发。

接口数据定义：见表 5。

表 5电源模块自检应答帧格式

| 序号 | 数据元素名称 | 长度 | 值域 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧头开始 |  |  |  |  |
|  | 消息类型 | 1字节 | 0xF0=设置 0xF1=请求 0xF2=应答 0xF3=报告 0xF4=用户数据 0xF5=话音数据 0xF6=授时数据 0xF7=记录数据 0xF8=测试数据 默认值：0xF2 | 类型：枚举 |
|  | 设备编号 | 1字节 | 默认值：0 | J_B：0=主机 |
|  | 消息ID | 2字节 | 消息代码：0x0412 |  |
|  | 数据长度 | 2字节 | 默认值：0 长度：88字节 | 长度计算方法：帧头+消息体+CRC。 |
| 帧头结束 |  |  |  |  |
| 消息体开始 |  |  |  |  |
|  | 自检类型 | 1字节 | 1=加电自检 2=周期自检 3=维护自检 4=初始化自检 默认值：1 | 类型：枚举 |
|  | 板卡编号 | 6 字节 | BIT47~BIT44 | 预留：未定义 |
|  |  |  | BIT43~BIT40 | 年号（千位)，取值：0 ~ 9 |
|  |  |  | BIT39~BIT36 | 年号（百位)，取值：0 ~ 9 |
|  |  |  | BIT35~BIT32 | 年号（十位)，取值：0 ~ 9 |
|  |  |  | BIT31~BIT28 | 年号（个位)，取值：0 ~ 9 |
|  |  |  | BIT27~BIT24 | 批次号（十位)，取值：0 ~9 |
|  |  |  | BIT23~BIT20 | 批次号（个位）， 取值：0 ~ 9 |
|  |  |  | BIT19~BIT16 | 顺序号（百位）， 取值：0 ~ 9 |
|  |  |  | BIT15~BIT12 | 顺序号（十位)，取值：0~ 9 |
|  |  |  | BIT11~BIT8 | 顺序号（个位）， 取值：0~ 9 |
|  |  |  | BIT7~BIT0 | 0x00：A 0x01：B … 0x19：Z 其它未定义 新雷能 A 无标识0xFF |
|  | 板卡出厂日期 | 3字节 | BIT23~ BIT20 | 年号（千位）， 取值 0 ~ 9 |
|  |  |  | BIT19~ BIT16 | 年号（百位）， 取值 0~ 9 |
|  |  |  | BIT15~BIT12 | 年号（十位）， 取值 0~ 9 |
|  |  |  | BIT11~ BIT8 | 年号（个位）， 取值 0 ~ 9 |
|  |  |  | BIT7~BIT4 | 月号（十位）， 取值 0~ 1 |
|  |  |  | BIT3~ BIT0 | 月号（个位）， 取值 0 ~ 9 |
|  | 软件版本 | 2 字节 | BIT15~ BIT12 | 软件版本（千位），取值 0 ~ 9 |
|  |  |  | BIT11~ BIT8 | 软件版本（百位），取值 0 ~ 9 |
|  |  |  | BIT7~BIT4 | 软件版本（十位），取值 0 ~ 9 |
|  |  |  | BIT3~ BIT0 | 软件版本（个位），取值 0 ~ 9 |
|  | 板卡自检状态 | 1 字节 | BIT7~BIT0 | 0x00：自检正常; 0x01：自检故障； 0x02：告警； 其它未定义 默认值：0 自检判决见表 6 |
|  | 输入 270V电压值 | 2 字节 | BIT15~BIT0 | 单位：0.01V 默认值：0 例如电压检测为50.17V，第一个字节填写0x13，第二个字节填写0x99。 |
|  | 中间转换电压 （厂家提供）电压值 | 2 字节 | BIT15~BIT0 |  |
|  | 输入 270V电压值最大值 | 2 字节 | BIT15~BIT0 |  |
|  | 输入 270V电压值最小值 | 2 字节 | BIT15~BIT0 |  |
|  | 输出 12V 电压值（数字） | 2 字节 | BIT15~BIT0 |  |
|  | 输出 12V 电压值（数字）最大值 | 2 字节 | BIT15~BIT0 |  |
|  | 输出 12V 电压值（数字）最小值 | 2 字节 | BIT15~BIT0 |  |
|  | 输出 28V 电压值（信道） | 2字节 | BIT15~BIT0 |  |
|  | 输出 28V 电压值最大值（信道） | 2字节 | BIT15~BIT0 |  |
|  | 输出 28V 电压值最小值（信道） | 2字节 | BIT15~BIT0 |  |
|  | 输出 28V 电压值（整机风机） | 2字节 | BIT15~BIT0 |  |
|  | 输出 28V 电压值最大值（整机风机） | 2字节 | BIT15~BIT0 |  |
|  | 输出 28V 电压值最小值（整机风机） | 2字节 | BIT15~BIT0 |  |
|  | 输入 270V 电压状态 | 3字节 | BIT23~BIT22 | 00：自检正常；（250V~280V以内） 01：自检故障；（240V~290V以外） 11: 告警；（240V~250V，280V~290V） 其它未定义 默认值：0 |
|  | 中间转换电压 （厂家提供）电压值 |  | BIT21~BIT20 | 00：自检正常；（标称值: ±10%以内） 01：自检故障；（标称值: ±20%以外） 11: 告警；（标称值± 10%~ ±20%） 其它未定义 默认值：0 |
|  | 预留 |  | BIT19~BIT18 |  |
|  | 预留 |  | BIT17~BIT16 |  |
|  | 输出 12V 电压值（数字） |  | BIT15~BIT14 |  |
|  | 输出 28V 电压值（信道） |  | BIT13~BIT12 |  |
|  | 输出 28V 电压值（整机风机） |  | BIT11~BIT10 |  |
|  | 预留 |  | BIT9~BIT8 |  |
|  | 预留 |  | BIT7~BIT6 |  |
|  | 预留 |  | BIT5~BIT4 |  |
|  | 预留 |  | BIT3~BIT2 |  |
|  | 预留 |  | BIT1~BIT0 |  |
|  | 预留 | 1字节 | BIT7~BIT6 |  |
|  | 预留 |  | Bit5~bit0 | 默认值：0 |
|  | 输入270V电流值 | 2字节 | BIT15~BIT0 | 单位：0.01A 默认值：0 例如电流检测为10.66A，第一个字节填写0x04，第二个字节填写0x2A。 |
|  | 输入270V电流值最大值 | 2字节 | BIT15~BIT0 |  |
|  | 输入270V电流值最小值 | 2字节 | BIT15~BIT0 |  |
|  | 预留 | 2字节 | BIT15~BIT0 |  |
|  | 预留 | 2字节 | BIT15~BIT0 |  |
|  | 预留 | 2字节 | BIT15~BIT0 |  |
|  | 预留 | 2字节 | BIT15~BIT0 |  |
|  | 预留 | 2字节 | BIT15~BIT0 |  |
|  | 预留 | 2字节 | BIT15~BIT0 |  |
|  | 预留 | 2字节 | BIT15~BIT0 |  |
|  | 预留 | 2字节 | BIT15~BIT0 |  |
|  | 预留 | 2字节 | BIT15~BIT0 |  |
|  | 传感器温度 | 1字节 | BIT7 | 符号位：0 为正，1 为负 默认值：1 |
|  |  |  | BIT6~BIT0 | 取值0~127，单位：摄氏度 默认值：0x7F。 |
|  | 电源累计工作时长 | 3字节 | BIT23~BIT0 | 累计工作时长 (h) |
|  | 风机状态上报 | 2字节 | BIT15~BIT7 | BIT7~15依次表示风机1~9状态； 0：运转 1：停转 默认值填0 |
|  | 预留 |  | BIT6~BIT0 | 默认值填0 |
|  | 预留 | 1字节 |  |  |
|  | 预留 | 1字节 |  |  |
|  | 预留 | 1字节 |  |  |
|  | 预留 | 1字节 |  |  |
|  | 预留 | 1字节 |  |  |
|  | 预留 | 1字节 |  |  |
|  | 预留 | 1字节 |  |  |
| 消息体结束 |  |  |  |  |

表 6板卡自检状态说明

| 序号 | 检测项 | 正常 | 告警 | 故障 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电压 | 标称值±10%以内 | 标称值±10%~±20% | 标称值±20%以外 |

除270V外，均按照以上规则处理。

软件升级数据包传输确认----0x041E

- 接口数据名称：软件升级数据包传输确认。

接口数据标识：UART/DY_LIMC_SOC1_041E。

接口数据描述：软件升级数据包传输确认。

刷新周期：事件触发。

接口数据定义：见表 12。

软件升级报告----0X041F

- 接口数据名称：软件升级报告。

接口数据标识：UART/DY_LIMC_SOC1_041F。

接口数据描述：软件升级报告。

刷新周期：事件触发。

接口数据定义：见表 13。

UART传输协议

字节序约定

业务消息的字节序和比特序遵循相关消息标准的约定。

所有多字节（2字节、4字节、8字节）采用大端字节序。

各类异步串行总线约定（RS422、LVDS、LVTTL等）

异步串口传输协议约定：默认波特率115200bps（可配），1起始位、8位数据位、1位停止位、无校验位（共10位），单字节传输定义见表7。

表7传输协议定义

| 起始位 | 数据位 |  |  |  |  |  |  |  | 停止位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1位起始位 | BIT7 | BIT6 | BIT5 | BIT4 | BIT3 | BIT2 | BIT1 | BIT0 | 1位停止位 |

异步串口通信协议（参数控制和状态反馈采用SLIP协议格式）

接口通信协议采用SLIP协议格式(Serial Line Internet Protocol，串行线路因特网协议)。在每个用户信息帧的首尾各加一个特殊的标志字节END，封装成为SLIP帧，如下图所示。标识字节END的编码为（0xC0）。

图 2 SLIP封装示意图

在发送的数据帧时，SLIP协议将进行转义工作：

- 若帧中某个字节与（0xC0）－样，则将该字节更换成（0xDB，0xDC）；

- 若帧中某个字节与（0xDB）－样，则将该字节更换成（0xDB，0xDD）；

在接收数据帧时，SLIP协议对帧中的数据作相反的替代工作，即将“0xDB，0xDC”变成“0xC0”，将“0xDB，0xDD”变成“0xDB”。

消息帧格式

表 8异步串口消息帧格式

| 帧头 | 帧头 | 消息体 | CRC校验（校验内容帧头+消息体） | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xC0 | 6字节 | M字节 | 2字节 | 0xC0 |

- 数据长度：表示用户数据的字节数，包括转义前数据帧头、消息体、CRC校验的字节数总和；

- 帧头和消息体：具体内容，详见数据内容定义；

- 数据帧中的所有多字节数据必须满足高字节在前，低字节在后的大端模式原则。

- 校验和：CRC-16-CCITT（多项式0x8005），初始化为全0。

计算公式： crc16= x^16 + x^15 + x^2 + 1

初始化和模块自检流程（被控端重启也有效）

图 3 初始化和模块自检示意图

参数设置说明

- 主控端：消息类型为0xf0=设置时，主控端发送该消息数据后，100ms以内，如果没有收到被控端ACK或者收到NAK，则重发该消息数据，最多重复此操作3次（即该帧消息数据最多发4次），若规定的时间内仍然没有收到ACK，则此次发送消息数据失败；

被控端：被控端收到所有消息数据，进行数据长度、CRC以及数据内容校验，如果校验通过，处理该帧消息数据，否则丢弃该帧消息数据，当且仅当消息类型为0xf0=设置时，给主控端发送ACK/NAK。

在线升级

在线升级概述

- 具备在线升级功能，升级失败应可回退至当前版本

程序在线升级后，不自动复位重启，人工操作进行重启。

程序一览表

表 9程序一览表

| 序号 | 模块名称 | 驻留硬件 | 程序类型 | 板卡编号标识字母 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电源模块 |  | DY_MCU_板卡编号标识字母.bin | 新雷能：A | 采用程序整帧重传机制 |
| 备注1 处理器类型：如 FPGA、SOC、DSP、MCU等 后缀名： 如 bit、out、bin等 备注2 模块分厂家研制，必须增加板卡编号标识字母，即整机升级时，须确认对应厂家的标识字母，避免出现程序升级错位的问题。 软件处理：比较自检应答中的板卡编号和软件升级数据包传输（软件名称），匹配时，执行在线升级流程 |  |  |  |  |  |

在线升级流程

图 4 在线升级流程示意图

- 各厂家根据各自板卡编号标识字母对接收的数据进行检查核对，避免出现不同厂家程序混乱升级的问题；所以请务必确认各自的板卡编号标识；

- 各软件只做透传处理，TDS发送软件升级数据包传输（异步串口速率为921600bps，理论上该帧需要传输时间20ms），在要求的响应时间100ms内未收到软件升级数据包传输确认或者确认帧为非正确接收报文，重复传输上一帧软件升级数据包传输，最多重复此操作3次（即该帧消息数据最多发4次），若规定的时间100ms内仍然没有收到对方的软件升级数据包传输确认（正确接收报文），则此次发送数据失败，放弃该文件后续数据包的发送；

- TDS收到数据结束报文的软件升级数据包传输确认时，在要求的响应时间2s内，收到软件升级报告（升级成功），打印xx模块升级成功，否则打印xx模块升级失败；

多个文件同时进行升级，前一个文件的升级失败不影响后续文件的升级。

电源模块串口速率为115200bps，因此电源模块的等待响应时间从100ms更改为200ms，其他模块的等待响应时间还是100ms。

Icd内容

软件升级数据包传输

- 接口数据名称：软件升级数据包传输。

接口数据标识：UART/LIMC_SOC1_xxxxx_xxxx。

接口数据描述：软件升级数据包传输。

刷新周期：事件触发。

接口数据定义：见表 10。

表 10软件升级数据包传输帧格式

| 序号 | 数据元素名称 | 长度 | 值域 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧头开始 |  |  |  |  |
|  | 消息类型 | 1字节 | 0xF0=设置 0xF1=请求 0xF2=应答 0xF3=报告 0xF4=用户数据 0xF5=话音数据 0xF6=授时数据 0xF7=记录数据 0xF8=测试数据 0xFA=在线升级 默认值：0xFA |  |
|  | 设备编号 | 1字节 | 0=主机 1=前端1号 2=前端2号 3=前端1和前端2 默认值：0 | J_B：0=主机 |
|  | 消息ID | 2字节 | 消息代码：0xxxxx |  |
|  | 数据长度 | 2字节 | 默认值：0 长度：1064字节 | 长度计算方法：帧头+消息体+CRC。 |
| 帧头结束 |  |  |  |  |
| 消息体开始 |  |  |  |  |
|  | 预留 | 1字节 | 默认值：0 |  |
|  | 预留 | 1字节 | 默认值：0 |  |
|  | 升级数据报文类型 | 1字节 | 0x01-数据开始报文 0x02-数据继续报文 0x03-数据结束报文 |  |
|  | 软件名称长度L | 1字节 | 软件名称对应的字节数L≤24 例“DY_MCU_0A.out”的长度为“15” | DY_MCU_板卡编号标识字母.bin |
| 11~ 34 | 软件名称 | 24字节 | 例“DY_MCU_0A.out” | 不足的后面填默认值：0 |
|  | 当前包序号 | 2 字节 | 0 ~65535 | 当前包序号序号从0开始 |
|  | 正文长度 | 2 字节 | 正文内容长度，以字节为单位 |  |
| 39~ 1062 | 正文内容 | 1024字节 | 开始报文中的正文内容的头四个字节为本次升级数据的总长度 举例说明，程序总长度为1600byte，正文内容为头四个字节 00 00 06 40 | 厂家提供原始文件，tds调用文件时增加4字节升级程序的总长度 |
| 消息体结束 |  |  |  |  |

软件升级报告应答

- 接口数据名称：软件升级报告应答。

接口数据标识：UART/ LIMC_SOC1_xxxxx_xxxx。

接口数据描述：软件升级报告应答。

刷新周期：事件触发。

接口数据定义：见表 11。

表 11软件升级报告应答帧格式

| 序号 | 数据元素名称 | 长度 | 值域 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧头开始 |  |  |  |  |
|  | 消息类型 | 1字节 | 0xF0=设置 0xF1=请求 0xF2=应答 0xF3=报告 0xF4=用户数据 0xF5=话音数据 0xF6=授时数据 0xF7=记录数据 0xF8=测试数据 0xFA=在线升级 默认值：0xFA |  |
|  | 设备标识 | 高4位 | 0=数据处理软件 1=协议处理软件 默认值：0 | 为区分对外7045和对内7045增加设备标识，不使用的模块默认填0 |
|  | 设备编号 | 低4位 | 0=主机 1=前端1号 2=前端2号 3=前端1和前端2 4= 定向射频前端 默认值：0 | J_A： 发送对象为前端1时填1； 发送对象为前端2时填2； 发送对象为前端1和前端2时填3，发送对象为定向射频前时填4 |
|  | 消息ID | 2字节 | 消息代码：0xxxxx |  |
|  | 数据长度 | 2字节 | 默认值：0 长度：40字节 | 长度计算方法：帧头+消息体+CRC。 |
| 帧头结束 |  |  |  |  |
| 消息体开始 |  |  |  |  |
|  | 预留 | 1字节 | 默认值：0 |  |
|  | 预留 | 1字节 | 默认值：0 |  |
|  | 软件升级报告应答 | 1字节 | 0x01-升级成功 0x02-升级失败 0x03-待升级总程序CRC结果计算正确，可以执行升级处理 0x4-待升级总程序CRC结果计算错误，不可以执行升级处理 |  |
|  | 软件名称长度L | 1字节 | 软件名称对应的字节数L≤24 例“ZJDY_MCU_0A.out”的长度为“15” | ZJDY_MCU_板卡编号标识字母.bin |
| 11~ 34 | 软件名称 | 24字节 | 例“ZJDY_MCU_0A.out” | 不足的后面填默认值：0 |
|  | 收到软件升级报告的CRC高字节 | 1字节 |  | 默认值：0 |
|  | 收到软件升级报告的CRC低字节 | 1字节 |  | 默认值：0 |
|  | 预留 | 1字节 | 默认值：0 |  |
|  | 预留 | 1字节 | 默认值：0 |  |
| 消息体结束 |  |  |  |  |

软件升级数据包传输确认

- 接口数据名称：软件升级数据包传输确认。

接口数据标识：UART/ xxxxx_LIMC_SOC1_ xxxx。

接口数据描述：软件升级数据包传输确认。

刷新周期：事件触发。

接口数据定义：见表 12。

表 12软件升级数据包传输确认帧格式

| 序号 | 数据元素名称 | 长度 | 值域 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧头开始 |  |  |  |  |
|  | 消息类型 | 1字节 | 0xF0=设置 0xF1=请求 0xF2=应答 0xF3=报告 0xF4=用户数据 0xF5=话音数据 0xF6=授时数据 0xF7=记录数据 0xF8=测试数据 0xFA=在线升级 默认值：0xFA |  |
|  | 设备编号 | 1字节 | 0=主机 1=前端1号 2=前端2号 3=前端1和前端2 默认值：0 | J_B：0=主机 |
|  | 消息ID | 2字节 | 消息代码：0xxxxx |  |
|  | 数据长度 | 2字节 | 默认值：0 长度：40字节 | 长度计算方法：帧头+消息体+CRC。 |
| 帧头结束 |  |  |  |  |
| 消息体开始 |  |  |  |  |
|  | 预留 | 1字节 | 默认值：0 |  |
|  | 预留 | 1字节 | 默认值：0 |  |
|  | 升级数据确认分类 | 1字节 | 0x01-正确接收报文 0x02-数据校验出错报文 0x03-申请重发报文 |  |
|  | 软件名称长度L | 1字节 | 软件名称对应的字节数L≤24 例“DY_MCU_0A.out”的长度为“15” | DY_MCU_板卡编号标识字母.bin |
| 11~ 34 | 软件名称 | 24字节 | 例“DY_MCU_0A.out” | 不足的后面填默认值：0 |
|  | 当前包序号 | 2 字节 | 当确认分类为03H时，该字段填写的报文序号意义为要求上位机重新自“报文序号”所指明的序号开始重新软件升级数据包传输。 |  |
|  | 预留 | 1字节 | 默认值：0 |  |
|  | 预留 | 1字节 | 默认值：0 |  |
| 消息体结束 |  |  |  |  |

软件升级报告

- 接口数据名称：软件升级报告。

接口数据标识：UART/ xxxxx_LIMC_SOC1_ xxxx。

接口数据描述：软件升级报告。

刷新周期：事件触发。

接口数据定义：见表 13。

表 13软件升级报告帧格式

| 序号 | 数据元素名称 | 长度 | 值域 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧头开始 |  |  |  |  |
|  | 消息类型 | 1字节 | 0xF0=设置 0xF1=请求 0xF2=应答 0xF3=报告 0xF4=用户数据 0xF5=话音数据 0xF6=授时数据 0xF7=记录数据 0xF8=测试数据 0xFA=在线升级 默认值：0xFA |  |
|  | 设备编号 | 1字节 | 0=主机 1=前端1号 2=前端2号 3=前端1和前端2 默认值：0 | J_B：0=主机 |
|  | 消息ID | 2字节 | 消息代码：0xxxxx |  |
|  | 数据长度 | 2字节 | 默认值：0 长度：40字节 | 长度计算方法：帧头+消息体+CRC。 |
| 帧头结束 |  |  |  |  |
| 消息体开始 |  |  |  |  |
|  | 预留 | 1字节 | 默认值：0 |  |
|  | 预留 | 1字节 | 默认值：0 |  |
|  | 升级成功/失败状态 | 1字节 | 0x01-升级成功 0x02-升级失败 0x03-待升级总程序CRC结果反馈 |  |
|  | 软件名称长度L | 1字节 | 软件名称对应的字节数L≤24 例“DY_MCU_0A.out”的长度为“15” | DY_MCU_板卡编号标识字母.bin |
| 11~ 34 | 软件名称 | 24字节 | 例“DY_MCU_0A.out” | 不足的后面填默认值：0 |
|  | 待升级总程序CRC高字节 | 1字节 |  | 默认值：0 |
|  | 待升级总程序CRC低字节 | 1字节 |  | 默认值：0 |
|  | 预留 | 1字节 | 默认值：0 |  |
|  | 预留 | 1字节 | 默认值：0 |  |
| 消息体结束 |  |  |  |  |
| 校验和：CRC-16-CCITT（多项式0x8005），初始化为全0。 计算公式： crc16= x^16 + x^15 + x^2 + 1 CRC为待升级总程序的CRC计算结果 |  |  |  |  |